- 題目

多功能腳踏車鎖BikeLocker

- 組員

電機三 陳貫今 b12901081

電機三 陳政年 b12901109

- 動機

臺大學生幾乎人人都有一臺腳踏車，由於臺大校園範圍廣大，腳踏車可以說是臺大生最重要的財產之一，但腳踏車遭竊、被他人任意挪動的事件時常出現在校園中。因此我們欲設計一個以STM為基礎的腳踏車鎖，希望能夠在原本以密碼或鑰匙為主的傳統鎖之上，額外提供使用者的腳踏車進一步的保護。

除了防盜功能之外，我們希望能夠加入其他功能，讓多功能腳踏車鎖在騎乘中亦能發揮效用；另外，我們同時關注使用者友善的設計，讓使用者遇到緊急狀況時能夠有其他方案解決問題，而不會限制到使用者本人的使用。

- 作法

- STM端：

- 手機端：

本手機端使用Android studio與Flutter的組合進行開發，是現在常見的應用端開發組合，並且使用flutter_reactive_ble作為藍芽功能的套件。手機端部分主要作為BikeLocker控制器與顯示用途，其與手機端的銜接規格如下表。另外，時間戳記部分，則以解鎖時間與其餘戳記的相對時間進行回推計算，而不需要讓STM隨時維持在標準時間上就能得到正確時間。

| Data name | UUID (Characteristic) | Properties | Data | Data content | Usage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Advertisement name | ffe0 (service) |  | String | BikeLocker | BLE connection |
| Lock control and bike find | ffe1 | Write, Notify | Bytes UInt8 | 0x01 Lock, 0x02 Unlock, 0x03 Ringing | For locking action and locking state |
| Abnormal history | ffe2 | Notify | Bytes UInt32 | Unix Timestamp | Return abnormal history when unlock |
| Speed | ffe3 | Nofity | Bytes UInt16 | 0.1km/h | Return current speed |
| Calorie | ffe4 | Notify | Bytes UInt16 | 0.1cal | Return current burnt calorie |

- 成果

我們的多功能腳踏車鎖BikeLocker能夠綁在腳踏車上運作，主要分為上鎖以及解鎖兩個狀態，並擁有以下功能：

- 上鎖與解鎖切換：

  - 使用者可以由手機用藍芽連線到BikeLocker，按App中的按鈕進行上鎖及解鎖

  - 緊急狀況沒有攜帶手機時，使用者可以利用STM板子上的藍色按鈕，按出短、短、長的密碼（短：按住短於0.5秒，長：按住長於１秒），進行上鎖及解鎖

  - STM上會有燈色（上鎖：LED2綠色，解鎖：LED8紅色）顯示當前狀態，作為螢幕顯示損壞時的替代方案

- 上鎖狀態：

  - 手機連線上時，可以按App中的按鈕讓BikeLocker的蜂鳴器發出聲響，提示使用者腳踏車位置，以免使用者忘記停放位置或者被他人任意移動後找不到

  - 若腳踏車被他人移動，腳踏車遊加速度數值監測到Significant Motion，則另蜂鳴器發出聲響警示移動者，並且記錄這些Significant Motion的時間戳記，在使用者下次解鎖時，會將此紀錄顯示於App中，方便使用者回朔狀況

  - 上鎖狀態時，會在螢幕中顯示Locked字樣以及上次解鎖時累積消耗的熱量，方便使用者進行記錄

- 解鎖狀態：

  - 若腳踏車一定時間沒有移動（加速度數值無變化），BikeLocker會自動進行上鎖，避免使用者忘記上鎖的情形

  - 在解鎖時，BikeLocker會利用霍爾感應器計算騎乘速度，並且進一步計算累計消耗熱量，並顯示於螢幕以及App上，方便使用者監測自己騎乘狀況

- 其他

- Github repository link: https://github.com/Akiraw030/BikeLocker

- Demo video link: N/A

- 參考文獻

- Previous homework

- AI tools

- American College of Sports Medicine. The Compendium of Physical Activities. ACSM Resource Manual 5th Edition, 2006.